# Chapter 3, Solution 50

Use mesh analysis to find the current io in the circuit in Fig. 3.95.

##### 35 V

Figure 3.95

For Prob. 3.50.

Solution

–

+

# 35 V

# 3i0

# i1

# i2

# i3

# 2

# 8

# 4

# 10

# i2

# i3

For loop 1, 	16i1 – 10i2 – 2i3 = 0  which leads to 8i1 – 5i2 – i3 = 0		(1)

For the supermesh,  –35 + 10i2 – 10i1 + 10i3 – 2i1 = 0

or			–6i1 + 5i2 + 5i3 = 17.5				(2)

Also,  3i0 = i3 – i2  and  i0 = i1  which leads to  3i1 = i3 – i2 			(3)

Solving (1), (2), and (3), we obtain i1 = 1.0098  and

i0 = i1 = 1.0098 A