# Chapter 3, Solution 61

Calculate the current gain io/is in the circuit of Fig. 3.105.

Figure 3.105

For Prob. 3.61.

Solution

+

v0

–

# 20

# v2

+

–

# is

# v1

# 30

# 40

# 10

# 5v0

# i0

At node 1,  is = (v1/30) + ((v1 – v2)/20)  which leads to 60is = 5v1 – 3v2 	(1)

But  v2 = -5v0  and  v0 = v1  which leads to v2 = -5v1

Hence,  60is = 5v1 + 15v1 = 20v1  which leads to v1 = 3is, v2 = -15is

i0 = v2/50 = -15is/50  which leads to  i0/is = -15/50 = –0.3