# Chapter 3, Solution 90

Calculate vs for the transistor in Fig. 3.126, given that vo = 4 V,  = 150, VBE = 0.7V.

Figure 3.126

For Prob. 3.90.

Solution

+

V0

–

# 500

-

+

# 18V

-

+

# vs

# i1

# i2

+

VCE

–

+

VBE

–

# IB

# IE

# 10 k

# 1 k

For loop 1,  -vs + 10k(IB) + VBE + IE (500) = 0 = -vs + 0.7 + 10,000IB + 500(1 + )IB

which leads to  vs + 0.7 = 10,000IB + 500(151)IB = 85,500IB

But,  v0 = 500IE = 500x151IB = 4  which leads to  IB = 5.298x10-5

Therefore,  vs = 0.7 + 85,500IB = 5.23 volts