Chapter 4, Solution 19.

Use superposition to solve for vx in the circuit of Fig. 4.87.

Figure 4.87

For Prob. 4.19.

Solution

Let vx = v1 + v2, where v1 and v2 are due to the 4-A and 6-A sources respectively.

+

#### 4 A

#### 4ix

### 2

#### ix

#### v1

### 8

#### (a)

+

#### 6 A

#### 4ix

### 2

#### ix

#### v2

### 8

#### (b)

##### +

##### v1

##### +

##### v2

To find v1, consider the circuit in Fig. (a).

v1/8 – 4 + (v1 – (–4ix))/2 = 0 or (0.125+0.5)v1 = 4 – 2ix or v1 = 6.4 – 3.2ix

But,	ix  =  (v1 – (–4ix))/2 or ix  =  –0.5v1.  Thus,

v1  =  6.4 + 3.2(0.5v1),  which leads to v1  =  –6.4/0.6 = –10.667

To find v2, consider the circuit shown in Fig. (b).

v2/8  –  6 + (v2 – (–4ix))/2 = 0 or v2 + 3.2ix = 9.6

But  ix  =  –0.5v2.  Therefore,

v2 + 3.2(–0.5v2) =  9.6  which leads to  v2  =  –16

Hence,		vx  =  –10.667 – 16   =  –26.67V.

Checking,

ix = –0.5vx = 13.333A

Now all we need to do now is sum the currents flowing out of the top node.

13.333 – 6 – 4 + (–26.67)/8 = 3.333 – 3.333 = 0