Chapter 8, Solution 45.

In the circuit of Fig. 8.92, find v(t) and i(t) for t > 0.

Figure 8.92

For Prob. 8.45.

Solution

o = 1/ =  1/ =

- =  1/(2RC)  =  (1)/(2x2x0.5)  =  0.5

Since   <  o, we have an underdamped response.

s1,2  =    –0.5  j1.3229

Thus,			i(t)  =  Is + [(Acos1.3229t + Bsin1.3229t)e-0.5t],   Is  =  4

i(0)  =  1  =  4 + A  or  A  =  -3

v  =  vC  =  vL  =  Ldi(0)/dt  =  0

di/dt  =  [1.3229(-Asin1.3229t + Bcos1.3229t)e-0.5t] +

[-0.5(Acos1.3229t + Bsin1.3229t)e-0.5t]

di(0)/dt  =  0  =  1.3229B – 0.5A  or  B  =  0.5(–3)/1.3229  =  –1.1339

Thus,			i(t)  =   {4 – [(3cos1.3229t + 1.1339sin1.3229t)e-t/2]} A

To find v(t) we use v(t) = vL(t) = Ldi(t)/dt.

From above,

di/dt  =  [1.3229(-Asin1.3229t + Bcos1.3229t)e-0.5t] +

[-0.5(Acos1.323t + Bsin1.323t)e-0.5t]

Thus,

v(t) = Ldi/dt  =  [1.323(-Asin1.323t + Bcos1.323t)e-0.5t] +

[-0.5(Acos1.323t + Bsin1.323t)e-0.5t]

=  [1.3229(3sin1.3229t – 1.1339cos1.3229t)e-0.5t] +

[(1.5cos1.3229t + 0.5670sin1.3229t)e-0.5t]

v(t) = [(–0cos1.323t + 4.536sin1.323t)e-0.5t] V

= [(4.536sin1.3229t)e-t/2] V

Please note that the term in front of the cos calculates out to –3.631x10-5 which is zero for all practical purposes when considering the rounding errors of the terms used to calculate it.