Chapter 8, Solution 50.

For the circuit in Fig. 8.97, find i(t) for t > 0.

Figure 8.97

For Prob. 8.50.

Solution

For  t  =  0-,  4u(t)  =  0,  v(0)  =  0,  and i(0)  =  30/10  =  3A.

For  t  >  0,  we have a parallel RLC circuit.

### 10

#### i

##### +

##### v

#### 10 H

#### 10 mF

#### 3A

#### 6A

### 40

Is  =  3 + 6  =  9A  and  R  =  10||40  =  8 ohms

- =  1/(2RC)  =  (1)/(2x8x0.01)  =  25/4  =  6.25

o = 1/ =  1/ =  5

Since   >  o, we have a overdamped response.

s1,2  =    -10, -2.5

Thus,			i(t)  =  Is + [Ae-10t] + [Be-2.5t],   Is  =  9

i(0)  =  3  =  9 + A + B  or  A + B  =  -6

di/dt  =  [-10Ae-10t] + [-2.5Be-2.5t],

v(0)  = 0  =  Ldi(0)/dt  or  di(0)/dt  =  0  =  -10A – 2.5B  or  B  =  -4A

Thus,	A  =  2  and  B  =  -8

Clearly,	i(t)  =   { 9 + [2e-10t] + [-8e-2.5t]} A