Chapter 13, Solution 6.

The coils in Fig. 13.75 have  L1 = 40 mH,  L2 = 5 mH, and coupling coefficient k=0.6.  Find i1 (t) and v2 (t) given that v1 = 20cos(ωt) V and i2 = 4sin(ωt) A, ω = 2,000 rad/s.

+

_

v2

i1

i2

L1

L2

+

_

v1

M

Figure 13.75

For Prob. 13.6.

Solution

We analyze the circuit below.

+

_

V2

I1

I2

+

_

V1

16.77

j80

j10

(1)

(2)

But, V1 = 200˚ V and I2 = 4–90˚ A.  Substituting these into (1) produces

I1 = [(V1+j16.97I2)/j80] = [(20+j16.97(–j4))/j80] = 1.0986–90˚ A or

i1 = 1.0986sin(ωt) A

From (2), V2 = –16.97x(–j1.0986) + j10(–j4) = 40 + j18.643 = 44.1325˚ or

v2 = 44.13cos(ωt+25˚) V.