Chapter 13, Solution 42.

For the circuit in Fig. 13.107, determine the power absorbed by the 2  resistor.

50

+

_

2

j20

–j1

80 0 V

Ideal

1:2

Figure 13.107

For Prob. 13.42.

Solution

We apply mesh analysis to the circuit as shown below.

50

+

_

2

j20

–j1

80

1:2

I1

I2

+

_

V1

+

_

V2

For mesh 1,

–80 + (50–j)I1 + V1 = 0						(1)

For mesh 2,

–V2 + (2+j20)I2 = 0						(2)

At the transformer terminals,

V2 = 2V1 or 2V1 – V2 = 0						(3)

I1 = 2I2 or I1 – 2I2 = 0						(4)

From (1) to (4),

50-j01002+j200-1002-11-200I1I2V1V2=80000

Solving this with MATLAB,

>> A = [(50-j) 0 1 0;0 (2+20j) 0 -1;0 0 2 -1;1 -2 0 0]

A =

Columns 1 through 3

50.0000 - 1.0000i        0             1.0000

0             2.0000 +20.0000i        0

0                  0             2.0000

1.0000            -2.0000                  0

Column 4

0

-1.0000

-1.0000

0

>> B = [80;0;0;0]

B =

80

0

0

0

>> C = inv(A)*B

C =

1.5743 - 0.1247i		(I1)

0.7871 - 0.0623i		(I2)

1.4106 + 7.8091i		(V1)

2.8212 +15.6181i		(V2)

I2 = (787.1–j62.3) mA or 789.6∠–4.53° mA

The power absorbed by the 2-  resistor is

P = |I2|2R = (0.7896)22 = 1.2469 W.