# Chapter 13, Solution 47.

Find v(t) for the circuit in Fig. 13.112.

1

+

_

4 cos(3t) V

5

1:4

2

+

_

v(t)

1/3 F

Figure 13.112

For Prob. 13.47.

Solution

(1/3) F

Consider the circuit shown below.

1

+

_

4  0º

5

1:4

2

+

_

–j

V1

I1

I2

+

_

V2

I3

+

# v(t)

–

For mesh 1,

3I1 – 2I3 + V1 = 4			(1)

For mesh 2,

5I2 – V2 = 0				(2)

For mesh 3,

–2I1 (2–j)I3 – V1 + V2 =0		(3)

At the terminals of the transformer,

(4)

I1 – I3 = 4(I2 – I3)			(5)

In matrix form,

Solving this using MATLAB yields

>>A = [3,0,-2,1,0; 0,5,0,0,-1; -2,0,(2-j),-1,1 ;0,0,0,-4,1; 1,-4,3,0,0]

A =

3.0000                  0            -2.0000             1.0000                  0

0             5.0000                  0                  0            -1.0000

-2.0000                  0             2.0000 - 1.0000i  -1.0000             1.0000

0                  0                  0            -4.0000             1.0000

1.0000            -4.0000             3.0000                  0                  0

>>U = [4;0;0;0;0]

>>X = inv(A)*U

X =

1.2952 + 0.0196i

0.5287 + 0.0507i

0.2733 + 0.0611i

0.6609 + 0.0634i

2.6437 + 0.2537i

V = 5I2 = V2 = 2.6437+j0.2537 = 2.656∠5.48° V, therefore,

v(t) = 2.656 cos(3t+5.48˚) V