# Chapter 13, Solution 59.

In the circuit in Fig. 13.124, let vs(t) = 40cos(1000t) V.  Find the average power delivered to each resistor.

+

––

12

20

10

1:4

vs

Figure 13.124

For Prob. 13.59.

Solution

We apply mesh analysis to the circuit as shown below.

+

–

12

20

10

1:4

I1

I2

+

_

V1

V2

+

_

40  0

For mesh 1,

–40 + 22I1 – 12I2 + V1 = 0					(1)

For mesh 2,

–12I1 + 32I2 – V2 = 0						(2)

At the transformer terminals,

–4V1 +  V2 = 0							(3)

I1 – 4I2 = 0							(4)

Putting (1), (2), (3), and (4) in matrix form, we obtain

>> A=[22,-12,1,0;-12,32,0,-1;0,0,-4,1;1,-4,0,0]

A =

22   -12     1     0

-12    32     0    -1

0     0    -4     1

1    -4     0     0

>> U=[40;0;0;0]

U =

40

0

0

0

>> X=inv(A)*U

X =

2.2222

0.5556

-2.2222

-8.8889

For 10- resistor,

P10 = [(2.222)2/2]10 = 24.69 W

For 12- resistor,

P12 = [(2.222–0.5556)2/2]12 = 16.661 W

For 20- resistor,

P20 = [(0.5556)2/2]20 = 3.087 W.

24.69 W, 16.661 W, 3.087 W