Chapter 13, Solution 63.

Find the mesh currents in the circuit of Fig. 13.128 below.

Figure 13.128

For Prob. 13.63.

Solution

Reflecting the (9 + j18)-ohm load to the middle circuit gives,

Zin’  =  7 – j6 + (9 + j18)/(n’)2  =  7 – j6 + 1 + j2  =  8 – j4  when n’  =  3

Reflecting this to the primary side,

Zin  =  1 + Zin’/n2  =  1 + 2 – j  =  3 – j,  where  n  =  2

I1  =  120/(3 – j)  =  12/3.162–18.43  =  3.79518.43 A

I2  =  I1/n  =  1.897518.43 A

I3  =  –I2/n2  =  632.5161.57 mA