# Chapter 16, Solution 9.

A series RLC circuit is described by

Ld2i(t)dt+Rdi(t)dt+i(t)C=15

Find the response when  L = 0.5 H,  R = 4 , and C = 0.2 F.  Let i(0–) = 7.5 A and [di(0–)/dt] = 0.

Solution

Step 1.		First transform the equation into the s-domain.  Then solve for I(s).

0.5s2I(s) – 0.5(di(0–)/dt) – 0.5si(0–) + 4sI(s) – 4i(0–) + 5I(s) = 15/s or

s2I(s) – 7.5s + 8sI(s) – 60 + 10I(s) = 30/s or

(s2+8s+10)I(s) = 7.5s+60+30/s = 7.5(s2+8s+4)/s or

I(s) = 7.5(s2+8s+4)/[s(s2+8s+10)]

Step 2.		Next we need to find the roots of (s2+8s+10) and then perform a partial fraction expansion and then inverse transform back into the time domain.

s1,2 = –1.5505 and –6.45

7.5(s2+8s+2)/[s(s2+8s+10)] = [A/s] + [B/(s+1.5505)] + [C/(s+6.45)]

A = 3; B = 5.924; and C = –1.4235 thus,

I(s) = [3/s] + [5.924/(s+1.5505)] + [–1.4235/(s+6.45)] and

i(t) = [3+5.924e–1.5505t–1.4235e–6.45t] A.