# Chapter 16, Solution 30.

Find vo(t), for all t>0, in the circuit of Fig. 16.53.

1 	1

+

_

+

2u(t) V                                         1 H     0.5 F			vo

u(t) A

–

# Figure 16.53

# For Prob. 16.30.

Solution

The circuit in the s-domain is shown below.  Please note, iL(0) = 0 and vo(0) = o because both sources were equal to zero for all t<0.

1 	1

+

_

V1	 Vo

2/s                                            s           2/s

1/s

At node 1

[(V1–2/s)/1] + [(V1–0)/s] + [(V1–V2)/1] = 0 or [1+(1/s)+1]V1–V2 = 2/s or

[(2s+1)/s]V1–V2 = 2/s

At node o

[(Vo–V1)/1] + [(Vo–0)/(2/s)] – (1/s) = 0 or

–V1+[(s+2)/2]Vo = 1/s

In matrix form we get,

2s+1s-1-1s+22V1V1=2s1s or V1Vo=s+22112s+1s2s+1(s+2)2s--1(-1)2s1s= s+22112s+1ss2+1.5s+1s2s1s

s2+1.5s+1 = (s+0.75+j0.6614)(s+0.75–j0.6614)

Vo = s[(2/s)+(2s+1)/s2]/[(s+0.75+j0.6614)(s+0.75–j0.6614)]

= (4s+1)/[s(s+0.75+j0.6614)(s+0.75–j0.6614)]

= [A/s] + [B/(s+0.75+j0.6614)] + [C/(s+0.75–j0.6614] where A = 1;

B = [4(–0.75–j0.6614)+1]/[(–0.75–j0.6614)(–j1.3228)]

= [–3–j2.6456+1]/[(1–138.59˚)(1.3228–90˚)]

= (3.3165–127.09˚)/[(1–138.59˚)(1.3228–90˚)] = 2.507101.5˚

C = [4(–0.75+j0.6614)+1]/[(–0.75+j0.6614)(j1.3228)]

= [–3+j2.6456+1]/[(1138.59˚)(1.322890˚)]

= (3.3165127.09˚)/[(1138.59˚)(1.322890˚)] = 2.507–101.5˚

Therefore,

vo(t) = [1+2.507e–0.75te–(j0.6614t–101.5˚)+2.507e–0.75te(j0.6614t–101.5˚)]u(t) volts or

= [1+5.014e–0.75tcos(0.6614t–101.5˚)]u(t) volts.

An alternate solution is,

We equate coefficients.

s2  :		0 = A+ B  or  B = –A

s:		4=1.5A + C

constant:	1 = A,  B=–1,  C = 4–1.5A = 2.5

where 74 = 0.6614.

This now leads to,

vo(t) = [1–e–3t/4cos(0.6614t)+4.914e–3t/4sin(0.6614t)]u(t) volts.