Chapter 19, Solution 79

We follow Example 19.16.

(a) 	We set I1  =  1 A and open-circuit the output-port so that I2  =  0.  The schematic is shown below with two VPRINT1s to measure V1 and V2.  In the AC Sweep box, we enter Total Pts  =  1, Start Freq  =  0.3183, and End Freq  =  0.3183.  After simulation, the output file includes

FREQ		VM(1)			VP(1)

3.183 E–01	4.669 E+00		–1.367 E+02

FREQ		VM(4)			VP(4)

3.183 E–01	2.530 E+00		–1.084 E+02

From this,

z11  =  V1/I1  =  4.669–136.7/1   =  4.669–136.7

z21  =  V2/I1   =  2.53–108.4/1  =  2.53–108.4.

(b)	In this case, we let I2  =  1 A and open-circuit the input port.  The schematic is shown below.  In the AC Sweep box, we type Total Pts  =  1, Start Freq  =  0.3183, and End Freq  =  0.3183.  After simulation, the output file includes

FREQ		VM(1)			VP(1)

3.183 E–01	2.530 E+00		–1.084 E+02

FREQ		VM(2)			VP(2)

3.183 E–01	1.789 E+00		–1.534 E+02

From this,

z12  =  V1/I2  =  2.53–108.4/1   =  2.53–108..4

z22  =  V2/I2   =  1.789–153.4/1  =  1.789–153.4.

Thus,

[z]  =  Ω