Chapter 2, Problem 26.

For the circuit in Fig. 2.90, io = 3 A.  Calculate ix and the total power absorbed by the entire circuit.

### ix

### io

#### 10

### 2

### 4

### 16

### 8

Figure 2.90

For Prob. 2.26.

Solution

If    i16= io = 3A, then  v = 16x3 = 48 V and i8 = 48/8 = 6A; i4 = 48/4 = 12A; and i2 = 48/2 = 24A.

Thus,

ix = i8 + i4 + i2 + i16 = 6 + 12 + 24 + 3 = 45 A

p = (45)210 + (6)28 + (12)24 + (24)22 + (3)216 = 20,250 + 288 + 576 +1152 + 144

= 20250 + 2106 = 22.356 kW.