# Chapter 2, Solution 29

All resistors in Fig. 2.93 are 5  each.  Find  Req.

Figure 2.93

For Prob. 2.29.

Solution

Req = 5 + 5||[5+5||(5+5)] = 5 + 5||[5+(5x10/(5+10))] = 5+5||(5+3.333) = 5 + 41.66/13.333

= 8.125 Ω