## Chapter 3, Solution 13

Calculate v1 and v2 in the circuit of Fig. 3.62 using nodal analysis.

10 V

15 A

Figure 3.62

For Prob. 3.13.

## Solution

## At node number 2, [((v2 + 10) – 0)/10] + [(v2–0)/4] – 15 = 0  or

(0.1+0.25)v2 = 0.35v2 = –1+15 = 14 or

## v2 = 40 volts.

Next, I = [(v2 + 10) – 0]/10 = (40 + 10)/10 = 5 amps  and,

v1 = 8x5 = 40 volts.