# Chapter 3, Solution 63

Find vx, and ix in the circuit shown in Fig. 3.107.

Figure 3.107

For Prob. 3.63.

Solution

–

+

# 50 V

# 4ix

+

–

# i1

# i2

# 10

# 5

# A

For the supermesh,  -50 + 10i1 + 5i2 + 4ix = 0, but ix = i1.  Hence,

50 = 14i1 + 5i2							(1)

At node A,  i1 + 3 + (vx/4) = i2, but vx = 2(i1 – i2), hence,  i1 + 2 = i2		(2)

Solving (1) and (2) gives i1 = 2.105 A and i2 = 4.105 A

vx = 2(i1 – i2) = –4 volts  and ix = i2 – 2 = 2.105 amp