Chapter 3, Solution 91

For the transistor circuit of Fig. 3.127, find IB, VCE, and vo. Take  = 200, VBE = 0.7V.

Figure 3.127

For  Prob. 3.91.

Solution

We first determine the Thevenin equivalent for the input circuit.

RTh = 6||2 = 6x2/8 = 1.5 k and VTh = 2(3)/(2+6) = 0.75 volts

+

V0

–

# 400

-

+

# 9 V

-

+

# i1

# i2

+

VCE

–

+

VBE

–

# IB

# IE

# 1.5 k

# 5 k

# 0.75 V

# IC

For loop 1,  -0.75 + 1.5kIB + VBE + 400IE = 0 = -0.75 + 0.7 + 1500IB + 400(1 + )IB

IB = 0.05/81,900 = 0.61 A

v0 = 400IE = 400(1 + )IB = 49 mV

For loop 2,  -400IE – VCE – 5kIC + 9 = 0, but, IC = IB  and  IE = (1 + )IB

VCE = 9 – 5kIB – 400(1 + )IB = 9 – 0.659 = 8.641 volts