Chapter 5, Solution 61.

Determine vo in the circuit of Fig. 5.88.

20 k		  10 k              40 k

–0.2V

400 mV   10 k	20 k

–

+	–

+   	vo

Figure 5.88

For Prob. 5.61.

Solution

The first op amp is an inverter.  If v1 is the output of the first op amp,

V1 = –(200/100)(0.4) = –0.8 V

The second op amp is a summer

Vo = –(40/10)(–0.2) – (40/20)(–0.8) = 0.8 + 1.6

= 2.4 V.