# Chapter 7, Solution 13.

(a) = 1 ms.

v(t) = i(t)R = 80e–1000t V = R5e–1000tx10–3 or R = 80,000/5 = 16 kΩ.

But  τ = L/R = 1/103 or L = 16x103/103 = 16 H.

(b)  The energy dissipated in the resistor is

w= 00.0005pdt= 00.00050.4e-2000tdt= -0.42000e-2000t00.0005

= 200(1–e–1)x10–6 = 126.42 µJ.

(a)  16 kΩ, 16 H, 1 ms	(b)  126.42 µJ