Chapter 8, Solution 10.

The differential equation that describes the voltage in an RLC network is

(d2v/dt2) + 5(dv/dt) + 4v = 0

Given that v(0) = 0, dv(0)/dt = 10 V/s, obtain v(t).

Solution

s2 + 5s + 4  =  0,  thus  s1,2  =    =  –4,  –1.

v(t)  =  (Ae-4t + Be-t),  v(0)  =  0  =  A + B,  or  B  =  -A

dv/dt  =  (-4Ae-4t - Be-t)

dv(0)/dt   =  10  =  – 4A – B  =  –3A  or  A  =  –10/3  and  B  =  10/3.

Therefore,  v(t)  =  (–(10/3)e-4t + (10/3)e-t) V