Chapter 8, Solution 41.

For the network in Fig. 8.89, find i(t) for t > 0.

Figure 8.89

For Prob. 8.41.

Solution

At t  =  0–, the switch is open.  i(0)  =  0,  and

v(0)  =  5x100/(20 + 5 + 5)  =  50/3

### 5

#### (a)

#### 5A

#### 10 H

#### 10 F

### 20

#### 4

#### i

##### +

##### v

##### 20V

+

#### (b)

#### 1 H

#### 0.04F

For t  >  0, we have a series RLC circuit shown in Figure (a).  After source transformation, it becomes that shown in Figure (b).

o = 1/ =  1/ =  5

- =  R/(2L)  =  (4)/(2x1)  =  2

s1,2  =    -2   j4.583

Thus,			v(t)  =  Vs + [(Acos(dt) + Bsin(dt))e-2t],

where  d  =  4.583  and   Vs  =  20

v(0)  =  50/3  =  20 + A  or  A  =  -10/3

i(t)  =  Cdv/dt

=  C(-2) [(Acos(dt) + Bsin(dt))e-2t] + Cd[(-Asin(dt) + Bcos(dt))e-2t]

i(0)  =  0  =  -2A  + dB

B  =  2A/d  =  -20/(3x4.583)  =  -1.455

i(t)  =  C{[(0cos(dt) + (-2B - dA)sin(dt))]e-2t}

=  (1/25){[(2.91 + 15.2767) sin(dt))]e-2t}

i(t)  =   727.5sin(4.583t)e-2t mA