Chapter 8, Solution 49.

Determine i(t) for t > 0 in the circuit of Fig. 8.96.

Figure 8.96

For Prob. 8.49.

Solution

For  t  =  0-,  i(0)  =  3 + 12/4  =  6  and  v(0)  =  0.

For  t > 0,  we have a parallel RLC circuit with a step input.

- =  1/(2RC)  =  (1)/(2x5x0.05)  =  2

o = 1/ =  1/ =  2

Since   =  o, we have a critically damped response.

s1,2  =    -2

Thus,			i(t)  =  Is + [(A + Bt)e-2t],   Is  =  3

i(0)  =  6  =  3 + A  or  A  =  3

v  =  Ldi/dt  or  v/L  =  di/dt  =   [Be-2t] + [-2(A + Bt)e-2t]

v(0)/L  = 0  =  di(0)/dt  =  B – 2x3  or  B  =  6

Thus,	i(t)  =   {3 + [(3 + 6t)e-2t]} A