Chapter 8, Solution 55.

For the circuit in Fig. 8.101, find v(t) for t > 0.  Assume that v(0+) = 4 V and

i(0+) = 2 A.

### 500 mF

### 100 mF

Figure 8.101

For Prob. 8.55.

Solution

At the top node, writing a KCL equation produces,

i/4 +i  =  C1dv/dt,  C1  =  0.1

5i/4  = C1dv/dt  = 0.1dv/dt

i  =  0.08dv/dt				(1)

But,			v  =  ,  C2  =  0.5

or	-dv/dt  =  2di/dt + 2i			(2)

Substituting (1) into (2) gives,

-dv/dt  =  0.16d2v/dt2 + 0.16dv/dt

0.16d2v/dt2 + 0.16dv/dt  + dv/dt  =  0,  or  d2v/dt2 + 7.25dv/dt  =  0

Which leads to s2 + 7.25s  =  0  =  s(s + 7.25)  or  s1,2  =  0, -7.25

v(t)  =  A + Be-7.25t				(3)

v(0)  =  4  =  A + B				(4)

From (1),	i(0)  =  2  =  0.08dv(0+)/dt  or  dv(0+)/dt  =  25

But,	dv/dt  =  -7.25Be-7.25t, which leads to,

dv(0)/dt  =  -7.25B  =  25  or  B  =  -3.448  and  A  =  4 – B  =  4 + 3.448  =  7.448

Thus,	v(t)  =  {7.448 – 3.448e-7.25t} V