Chapter 8, Solution 60.

Obtain i1 and i2 for t > 0 in the circuit of Fig. 8.106.

Figure 8.106

For Prob. 8.60.

Solution

At  t  =  0-,  4u(t)  =  0  so that  i1(0)  =  0  =  i2(0)		(1)

Applying nodal analysis,

4  =  0.5di1/dt + i1 + i2					(2)

Also,		i2  =  [1di1/dt – 1di2/dt]/3  or  3i2  =  di1/dt – di2/dt			(3)

Taking the derivative of (2),	0  =  d2i1/dt2 + 2di1/dt + 2di2/dt			(4)

From (2) and (3),	di2/dt  =  di1/dt – 3i2  =  di1/dt – 3(4 – i1 – 0.5di1/dt)

=  di1/dt – 12 + 3i1 + 1.5di1/dt

Substituting this into (4),

d2i1/dt2 + 7di1/dt + 6i1  =  24  which gives  s2 + 7s + 6  =  0  =  (s + 1)(s + 6)

Thus,	i1(t)  =  Is + [Ae-t + Be-6t],  6Is  =  24  or  Is  =  4

i1(t)  =  4 + [Ae-t + Be-6t]  and i1(0)  =  4 + [A + B]			(5)

i2  =  4 – i1 – 0.5di1/dt  = i1(t)  =  4 + -4 - [Ae-t + Be-6t] – [-Ae-t - 6Be-6t]

=  [-0.5Ae-t + 2Be-6t]  and  i2(0)  =  0  =  -0.5A + 2B			(6)

From (5) and (6),		A  =  -3.2  and  B  =  -0.8

i1(t)  =  {4 + [-3.2e-t – 0.8e-6t]} A

i2(t)  =  [1.6e-t – 1.6e-6t] A