Chapter 13, Solution 43.

Obtain V1 and V2 in the ideal transformer circuit of Fig. 13.108.

Figure 13.108

For Prob. 13.43

Solution

Transform the two current sources to voltage sources, as shown below.

12

# I1

# I2

+

–

# 20 V

10

+

–

# 12V

#### 1 : 4

##### +

##### v2

##### +

##### v1

Using mesh analysis,		–20 + 10I1 + v1  =  0

20  =  v1 + 10I1				(1)

12 + 12I2 – v2  =  0  or  12  =  v2 – 12I2			(2)

At the transformer terminal,	v2  =  nv1  =  4v1				(3)

I1  =  nI2  =  4I2 				(4)

Substituting (3) and (4) into (1) and (2), we get,

20  =  v1 + 40I2				(5)

12  =  4v1 – 12I2				(6)

Solving (5) and (6) gives	v1  =  4.186 V  and v2  =  4v  =  16.744 V