Chapter 13, Solution 70.

In the ideal transformer circuit shown in Fig. 13.133, determine the average power delivered to the load.

Figure 13.133

For Prob. 13.70.

Solution

# This is a step-down transformer.

##### 20 – j40

##### 30 + j12

##### 1200

+

##### +

##### v1

##### +

##### v2

##### I2

##### I1

I1/I2  =  N2/(N1 + N2)  =  200/1200  =  1/6,  or  I1  =  I2/6		(1)

v1/v2  =  (N2 + N2)/N2  =  6,  or  v1  =  6v2 				(2)

For the primary loop,		120  =  (30 + j12)I1 + v1  				(3)

For the secondary loop,	v2  =  (20 – j40)I2  					(4)

Substituting (1) and (2) into (3),

120  =  (30 + j12)( I2/6) + 6v2

and substituting (4) into this yields

120  =  (49 – j38)I2  or  I2  =  1.93537.79

p  =  |I2|2(20)  =  74.9 watts.