Chapter16, Solution 1.

The current in an RLC circuit is described by

If i(0) = 2 A and di(0)/dt = 0, find i(t) for t > 0.

Solution

Step 1.		Transform the equation into the s-domain and solve for I(s).

s2I(s) – (di(0–)/dt) – si(0–) + 10sI(s) – 10i(0–) +25 I(s) = 0

(s2+10s+25)I(s) + [–(di(0–)/dt)–si(0–)–10i(0–)] = 0

(s2+10s+25)I(s) + [–2s–20] = 0 or (s2+10s+25)I(s) = 2(s+10) or

I(s) = 2(s+10)/ (s2+10s+25)

Step 2.		Perform a partial fraction expansion and then solve for i(t) in the time domain.

s2 + 10s + 25  =  0,  thus  s1,2  =    =  –5,  repeated roots.

I(s) = 2(s+10)/(s+5)2 = A/(s+5) + B/(s+5)2 = (As+A5+B)/(s+5)2 or

A = 2 and 5A+B = 20 or B = 20 – 10 = 10 or

I(s) = 2/(s+5) + 10/(s+5)2 or

i(t) = [(2+10t)e–5t]u(t) A