Chapter 17, Solution 3.

Give the Fourier coefficients a0, an, and bn of the waveform in Fig. 17.47.  Plot the amplitude and phase spectra.

Figure 17.47

For Prob. 17.3.

Solution

T  =  4,  o  =  2/T  =  /2

g(t)  =	 5,	0 < t < 1

10,	1 < t < 2

0,	2 < t < 4

ao  =  (1/T)  =  0.25[ + ]  =  3.75

an  =  (2/T)   =  (2/4)[ +]

=  0.5[+ ]  =  (–1/(n))5 sin(n/2)

an  =	(5/(n))(–1)(n+1)/2,	n  =  odd

0,			n  =  even

bn  =  (2/T) =  (2/4)[ +]

= 0.5[– ] = (5/(n))[3 – 2 cos n + cos(n/2)]

| n | an | bn An phase |
| --- | --- | --- |
| 1 | –1.59 | 7.95 8.11 –101.31 |
| 2 | 0 | 0 0 0 |
| 3 | 0.53 | 2.65 2.70 –78.69 |
| 4 | 0 | 0.80 0.80 –90 |
| 5 | –0.32 | 1.59 1.62 –101.31 |
| 6 | 0 | 0 0 0 |
| 7 | 0.23 | 1.15 1.17 –78.69 |
| 8 | 0 | 0.40 0.40 –90 |

0

π

2π

3π

4π

8π

6π

7π

5π

8

An

ω

0

π

2π

3π

4π

8π

6π

7π

5π

90˚

φ

ω

–101.31˚

–78.69˚

Figure D. 35

For Prob. 17.3.